XC2001位置控制仪

（小排插DN型）

使

用

说

明

书

无锡市迅成控制技术有限公司

无锡市桐伟机械自动化有限公司

已通过ISO9001：2000质量管理体系认证

一、  概述

本公司专业从事工业自动化技术及产品的研究、设计、制造及销售工作，利用公司科研人员先进的技术水平及长期涉足印刷、包装、食品、医疗等领域所积累的丰富经验，为广大行业设备制造商提供先进的自动化控制系统及产品是我们致力追求的目标。

XC-2001位置控制系统是在原YXD-Ⅱ步进电机控制系列、CN-Ⅱ位置控制系列及XC-Ⅱ（Ⅲ）位置控制系列基础上改进设计而成，其主要特点是吸收了国内外同类系统的优点，经过一体化设计，功能齐全，高性能，高可靠性及安装维护方便等。目前该系列产品已被各行业的厂家所选用，并得到了最终用户的一致信任和好评，并在2001年通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。

二、  产品主要技术指标

1  供电电源：220V（AC）±10%；50HZ/60HZ；2A

2  使用范围：单、复膜底封、热切底封、全自动（包括站立、拉

链袋等）及其它需要定长位置控制的设备（医药包装等）

3  辊筒直径：00.1~149.9mm

4  定长长度：0005~3599mm

5  速度：0~300段/分，定长长度不同则速度也有所不同

6  整本数：0005~9999段

7  批数：000~999批

8  安装尺寸：240mm（宽）×125mm（高）×165mm（深）

9  重量：2kg

三、  控制系统面板（下图为卧式面板，立式面板与之相似，仅纵向

排列）

工作 超速继电器色 自检 脉冲霍尔1霍尔2光电1光电2

RUN  OVER  PULL COLORAUTO CP   GK1   GK2    GK3   GK4

批数BATCH          计数NUMBER

速度SPEED         长度LENGTH

停止

STOP

清零

CLEAR

自检

AUTO

复位

RESET

启动

RUN

色 色COLOR

白 WHITE

四、操作

系统为实时控制，参数设置后立即被执行，但没有保存数据，故不要按复位键。

1 打开电源，使系统处于通电状态；

2 按“▽”键依次设定参数项目，按“+”“-”键调节参

数大小；

L （长度设定）：5-3599毫米。

U （主机速度）：0-500（对应模拟量电压0-10V）。   （*）

П （整本数）：5-9999个，提前5个报警，当计数到设定值时，PULL

继电器输出，同时计数回0，批数加1。

H （极性切换）：做彩印袋时色标极性选择000=白→黑  100=黑→白。

（色标补偿量）：做彩印袋时色标电眼跟踪到L+H值尚为找到色标，

则系统默认为成品，同时报警，如连续三次重复该现象，系统便自动停主机；当设定为0时补偿不限制直至找到色标为止。

F （密码）：输入正确密码（21）后，可修改以下参数：

d  橡胶辊直径  0.0—199.9毫米（电机步矩角默认为0.6º）,

当电机步矩角不为0.6时,设定胶辊直径d=实际胶辊直径×步

矩角÷0.6。

t   =0(普通机) 系统按启动后主机先运转，待检测到送料信号后电机就开始送料，到整本数时主机不停止，同时输出脱袋信号JD2，此信号在送料极限位置结束；

=1(热切机) 系统按启动后电机先送料，待送料结束后主机开

始运转，到整本数时主机不停止并在下次送料位置时电机后

退10毫米的另到停止位时输出一脱袋信号JD2，此信号在

送料极限位置结束，此次切刀空切一次；

=2-9(停主机整本机) 系统按启动后电机先送料，待送料结束

后主机开始运转，到整本数时系统到停机位置自动停止主

机，延时1.5-5秒秒后，主机又自动启动。

b  第二步进选择:

使用单步进时请务必设定为0；

使用双步进时,第二步进为空白袋或浮动辊时=0,第二步进

为色标光电时=1。

Ε  步进送料速度曲线设定:0(最快)—8(最慢) 电机送料速度依

次由快到慢，电机扭矩也随之由小到大变化。

דּ 步进送料高频限制:0(通常设为0不限制) 1-99（高频顶部限制1

％-99％）。

   压栈值:(0-20)  (务必设定为0)。

P   第二步进多走步数:0-99  (单步进时设定为0)。

q   第二步进少走步数:10-999(单步进时设定为10)。

┓   (放料速度):0-99 (对应模拟量电压10V)。  (*)

J    (倍烫次数):0-9  (务必设定为0)。

┣   (堵料时间):0-4 0=无堵料功能，不用请设定为0；1-4时间为

0.5 -2秒（单位：0.5秒）。

注：(*)一般用户无此功能,需订货时注明,不用时请设定为0。

3  自检:在停止状态时按下此键后,AUTO灯亮,再按“→”(点进)可自动定长度,继续按此键即退出自检状态,自动定长结束,此值即为L值。

4  色、白：“色”为制印刷制品，需用色标光电跟踪色标；“白”为制空白制品，即定长制作。

5  计数减:在工作状态下按“←” (点退)一次,个数即减一。

6  计数清零:按清零键一次个数即清零,按住不放三秒钟批数清零。

7  复位：系统恢复至初始状态。因系统为实时控制，建议不使用该

键。

五、外部接线

- 控制箱外部接线

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

27

| 标号 | 功能 | 标号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、2 | 主电机继电器常开触点(JD1) | 17 | 外接点退.对“12GND” 接常开按钮 |
| 3、4 | AC220V电源输入 | 18 | 外接点进.对“12GND” 接常开按钮 |
| 5 | 24GND | 19 | CCW步进方向信号 |
| 6 | ＋24V | 20 | CP2第二步进脉冲信号 |
| 7、8 | 12GND | 21 | CP1第一步进脉冲信号 |
| 9、10 | ＋12V | 22 | KRUN外接“启动”按钮，对“12GND” 接常开按钮 |
| 11 | 蜂鸣输出信号（JD7） | 23 | Kstop 外接“停机”按钮，对“12GND” 接常开按钮 |
| 12 | 冲孔输出信号（JD6） | 24 | GK4浮动辊信号/第二色标光电信号 |
| 13 | 冲孔输出信号（JD5） | 25 | GK3第一色标光电信号 |
| 14 | 倍送输出信号（JD4） | 26 | GK2 逻辑采样2 |
| 15 | 倍送输出信号（JD3） | 27 | GK1逻辑采样1 |
| 16 | 脱袋输出信号（JD2） | 注：第17和18项订货时须注明，否则无。 |  |

六、外接附件

- 霍尔开关：红  +12V ；黑  GND；黄  输出out

- 色标光电：红  +12V ；黑  GND；绿  输出out

- 固态继电器：CTRL  输入（控制）；LDAD  输出

4     蜂鸣器：红  +12V ；绿  蜂鸣器信号

七、步进电机驱动器接线

A 三相混合式 HB-B3C

WF

COM        PD

UD         COM

COM         AL

CP

A

B

C

AC220

AC220

HB-B3C

UD       步进方向CW

COM      +12V

CP       步进脉冲CP

A        步进电机航插1脚

B        步进电机航插3脚

C        步进电机航插5脚

AC220    电源

AC220    电源

B 三相反应式 BD-36N

A1 A2 B1 B2 C1 C2 CP/SA步进脉冲A1步进电机1脚 CW/SB步进方向A2 步进电机2脚 En/SC12GNDB1步进电机3脚 +5＋12VB2步进电机4脚 220V电源C1步进电机5脚 220V电源C2步进电机6脚 CP SA

CW SB

En SC

+5

220V

220v

C 两相混合式 HB-B2H

CW（CP）                      CW（CP）       步进脉冲CP

CCW（UP/DN）        CCW（UP/DN）   步进方向CW

P，D        P，D           复位

COM         COM            +12V输入

AL          AL             报警输出

A          A              步进电机A+（五芯航插1脚）

A          A              步进电机A-（五芯航插2脚）

B          B              步进电机B+（五芯航插3脚）

B          B              步进电机B-（五芯航插4脚）

AC220V       AC220V         电源

AC220V       AC220V         电源

八、逻辑采样传感器（霍尔开关）关系图

主传动轴

GK1

约250°

D

C

A

B

旋转方向

约300°

GK2

E’

旋转方向

主传动轴

GK4

E

A  开始拖料位置，此时切刀向上运动，刚离开底刀，步进电机

可顺利地将被制料送出（图1）。

B  停机位置，此时切刀向上运动，在最高点附近，停机可使

烫切刀不致于破坏被制料（图2）。

C  拖料极限位置，此时切刀向下运动，刚到底刀处，此时步进

电机不能再送料，否则，被制料会堵于刀内或拉断（图3）

D  整本脱袋位置，此时切刀向下运动，刚到最低点，整本机在

此位置将拉针拔出，再把整本制品推出（图4）

E 	取样逻辑位置，位于A与D之间，用于帮助系统判断GK1的

各个位置。

E’  整本脱袋恢复位置，在特定状态下，整本脱袋信号在此位置

恢复。

注：所有位置有可能作其他用，视不同工作状态而定。

传感器霍尔开关磁钢，注意有正反方向。

切刀

底刀

切刀

底刀

切刀

底刀

切刀

底刀

图1

图2

图3

图4

九、输出信号外接方式

12V

输出信号

IN

OUT

十、强电原理图

放料光电

12V

0

OUT

放料调速

~220V

L

N

2

5

6

9-

10+

2

5

6

11-

12+

SK2

SK1

WORK

STOP

主机调速

KM

静电消除

SR1

SR2

SR3

KM

T2

T1

240

165

125

265

260

80

133

十一、外形尺寸（基本型）