XC2004A位置控制仪

RigourII Ver4.0

使

用

说

明

书

无锡市迅成控制技术有限公司

无锡市桐伟机械自动化有限公司

已通过ISO9001：2000质量管理体系认证

一、主要技术指标

- 供电电源：220V（AC）±10％；50Hz/60Hz；

- 外形尺寸：292mm(宽)×132mm(高) ×132mm(深)；

- 脉冲频率：400~9000Hz；

- 显    示：LCD，320×240，单色；

- 驱动支持：双步进；

- 软    件：Rigour Ver4.0；

关于Rigour

Rigour 是XC2004系列位置控制仪系统软件的统称，其中XC2004采用Rigour V1.0，XC2004A采用Rigour V2.0。因Rigour V2.0支持双步进，二者操作面板不同，操作方法也有所不同(Rigour V2.0.1支持XC2004面板，但必须更换面膜)。

由于实际使用要求的多样性及易变性，单一的软件版本无法满足所有的应用需求。而为某些特殊要求所作的修改又难以统一管理，或者会影响到其它场合的使用。自Rigour开始采用全新的软件管理策略。作为该策略的重要组成部分，统一的软件名称及版本命名规则是必要的。如下：

Rigour  Ver１.０.０

应用性修改*

０或空白：标准版

其它：特殊应用版，修改代号

一般性修改*

０：原始版本

其它：修改代号

1：XC2004

2/3：XC2004A

其它：待用

本软件统称

*说明：

一般性修改：针对软件的某些错误或不合理处的修改。控制功能不变。

应用性修改：针对某一特殊应用要求所作的修改。软件的控制功能改变。

版本确认：用户订货时，必须声明软件版本号，否则以标准版供应。所有的应用

性修改一旦被用户确认，该版本号会在操作界面中显示。

二、显示与参数

显示运行数据：

运 行 数 据

计  数：  9999      参　数：应用一

批  数：  9999      色  标：印刷

速  度： 999.9/min  极性一：黑工作

长  度：9999.9 mm   极性二：黑工作

运行 停止 超速 霍尔1 霍尔2 光电 浮动辊

○   ●   ○   ○   ○   ○   ○

机器制造商名称及电话号码

版本信息

Status Messages

Count :    9999     Project:  Set 1

Batch :    9999     Marker :  Valid

Speed :  999.9/min  Polar 1:    ORI

Length: 9999.9 mm   Polar 2:    ORI

RUN  STOP OVER SEN1 SEN2 MARK  FLT

○   ●   ○   ○   ○   ○   ○

Manufacturer and Telephone

Edition

极 性 一：色标光电传感器极性选择。黑工作：色标白|黑边界有效。

白工作：色标黑|白边界有效。

极 性 二：双步进机使用。浮动辊光电传感器极性选择。黑工作：低电平有效。

白工作：高电平有效。

参数指针：本系统内部设有用户参数存储区，可预设六组用户参数，分别命名为 ‘调试’、‘应用一～应用五’。‘调试’参数在使用中可临时修改，但断电不保存。‘应用一～应用五’被预置为出厂参数，由用户根据需要自行修改，断电保存。

参数设置菜单一：

设 置 菜 单 一

序号  参数名称  参数范围     参数设置

P01   长    度  10.0~9999.9     880.0

P02   整 本 数  1~9999(个)        100

P03   密    码  1111~9999        开锁

P04   验 证 码  1111~9999        开锁

P05   色标跟踪  0~60  (步)         10

P06   色标补偿  1~99  (步)         30

P07   最高频率  2000~9000        8000

P08   倍    送  1~6   (次)          1

Config One

No.  Parameter   Range        Current

P01  Length      10.0~9999.9    880.0

P02  Batching    1~9999(Pg)       100

P03  Password    1111~9999     Unlock

P04  Validate    1111~9999     Unlock

P05  Follow      0~60  (St)        10

P06  Repair      1~99  (St)        30

P07  FREQ_peak   2000~9000       8000

P08  Multiple    1~6   (T)          1

长    度：(第一)步进电机的制袋长度。参数单位：毫米，精度：0.1毫米。

双步进：制袋长度÷倍送数＝拉料长度。

其  它：制袋长度＝拉料长度

整 本 数：每一批次个数。每一批次执行一次脱袋动作。

密    码：本参数用于验证操作者的权限，防止对设置参数的非法修改。每次进入设置菜单必须输入正确密码，屏幕显示‘开锁’后才能修改本参数以后的其它参数，而对以前的参数没有限制。更多详情见第六节。

验 证 码：本参数专门针对某些特殊场合，用于验证用户的权限，如密码丢失重设等等。详情见第六节。

色标跟踪：1~99 ：找色标的最大步数，如果找到色标步进电机停止，否则记录次数，连续三次超速停机。0 ：一直找色标，直到Ｃ位置超速停机。

色标补偿：做色袋时，为补偿找色标而多走的脉冲数，将设定长度脉冲数减去本参数作为实际脉冲数。

最高频率：在P01足够长(>2000步)的前提下步进电机可以达到的最高频率。最高频率还将间接决定步进电机频率加速度的大小。频率越高，加速度越大。实际上，微处理器将依据P01／本参数／P16三者关系确定最合适的加速曲线。

倍    送：双步进机使用，1：无倍送。2~6：倍送。各输出口动作见倍送真值表。对于非双步进机型，不管该参数值为几均按无倍送执行

参数设置菜单二：

设 置 菜 单 二

序号  参数名称  参数范围     参数设置

P09   冲孔延时  1~500 (mS)        200

P10   停机延时  10~999(mS)         50

P11   启动延时  1.0~9.9(S)        1.0

P12   脱袋延时  0.1~9.9(S)        2.0

P13   吹气延时  0~9.9  (S)        0.4

P14   堵料延时  0~9.9  (S)        0.0

P15   点动频率  200~2000          500

P16   起始频率  200~2000          500

Config Two

No.  Parameter   Range        Current

P09  T_punch     1~500 (mS)       200

P10  T_slowdown  10~999(mS)        50

P11  T_Startup   1.0~9.9(S)       1.0

P12  T_doff      0.1~9.9(S)       2.0

P13  T_puff      0~9.9  (S)       0.4

P14  T_Jam       0~9.9  (S)       0.0

P15  FREQ_inch   200~2000         500

P16  FREQ_neap   200~2000         500

冲孔延时：在Ｃ位置输出冲孔脉冲的宽度，延时必须在下一个Ａ位置前结束。

停机延时：停机时，主电机减速信号输出的持续时间。结束后再执行停止程序。

启动延时：主电机启动时发出警告信号的持续时间。结束后再执行启动程序。在          启动延时期间停机，无停机延时。

脱袋延时：计数至P02后，脱袋动作的延时时间。当为热切机时，将停止拉料。

吹气延时：在Ａ位置输出吹气脉冲的宽度，延时必须在下一个Ａ位置前结束。

堵料延时：0.1~9.9 ：如果在设定时间内‘堵料光电’信号无变化，系统认为堵料，自动停机(按停止程序)。0 ：堵料禁用，系统将忽略‘堵料光电’信号。一般的，通电后‘堵料光电’默认为禁用状态，即使信号无变化也不认为堵料，直到检测到信号变化。

点动频率：步进电机在点进／点退／找色标／退料时的频率。

起始频率：步进电机拉料时的最初频率。

胶辊直径：拉料辊直径。对于双步进机型，拉料辊直径之间的相对误差不得大于0.5毫米。参数单位：毫米，精度：0.1毫米。

长度偏差：当机型设置为双步进时，胶辊直径不可避免存在误差，系统将根据浮动辊信号动态修正第二步进的拉料长度，此修正量即为本参数。参数单位：毫米，精度：0.1毫米。

报警提前：当计数达到P02减本参数时，发出报警信号。

参数设置菜单三：

设 置 菜 单 三

序号  参数名称  参数范围     参数设置

P17   胶辊直径  30.0~299.9       70.0

P18   长度误差  2.5~99.9         16.8

P19   报警提前  0~20  (个)          5

P20   后退步数  1~99  (步)         30

P21   机    型  普通或...        普通

P22   启动准备  直接/送料    送料启动

P23   语    言  简/繁/Eng        简体

P24   保留参数

Config Three

No.  Parameter   Range        Current

P17  Diameter    30.0~299.9      70.0

P18  L_error     2.5~99.9        16.8

P19  Alarm       0~20  (Pg)         5

P20  Backpedal   1~99  (St)        30

P21  Model       Normal/...    Normal

P22  Prepare     Direct/...      Feed

P23  Language    English/...  English

P24  Reserve

后退步数：热切机使用。计数至P02后，在下一周A位置步进电机以P15频率后退本参数设定步数，在恢复拉料的第一次高频段补偿相同步数。

机    型：普通：普通机。计数至P02后，系统在Ｄ位置接通脱袋继电器，延时P12秒后恢复。热切：热切机。计数至P02后，系统在下周A位置，步进后退P20步，在Ｄ位置接通脱袋继电器，延时PR12秒后恢复。在恢复拉料的第一次高频段补偿P20步。停主机：计数至 P02 后，Ｄ位置接通脱袋继电器，延时PR12秒后恢复。系统在下周A位置停送一次料，在B位置停止主电机。（关于Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ位置的说明见第六节）双步进：双步进驱动，其余同普通型。

启动准备：直接启动：直接启动主电机。拉料启动：启动主电机前先送一次料。

语    言：选择屏幕显示文本为中文 简体 、繁体 或 英文。

注    意：

上述参数分为数值类和选择类，选择类参数的值以文字表示。二类参数设置方法稍有不同，详见下一节。

三、按键说明：

为减少按键数量，控制面板的大部分按键被设计为双功能键，在不同状态下的功能定义不同。工作状态：运转或停止状态。设置状态：修改参数状态。

各按键的定义如下：

| 按键名 | 工作状态(运转或停止) | 设置状态 |
| --- | --- | --- |
| ［运转］ | 启动主电机， 系统进入运转状态。 | 无效 |
| ［停止］ | 停止主电机， 系统回到停止状态。 | 放弃所有修改， 回到工作状态 |
| ［设置］ | 进入设置状态 | 单击：循环选择下一个菜单。 双击：保存，回到工作状态。 |
| ［参数］ | 无效 | 循环选择下一个参数 |
| ［０/清零］ | 一次：清计数 二次：清批数 | 数字‘０’，或 选择类参数的下一选项。 |
| ［１/点退］ | 步进电机点退 * | 数字‘１’ |
| ［２/点进二］ | 步进电机点进 * | 数字‘２’ |
| ［３/点进一］ | 步进电机点进 * | 数字‘３’ |
| ［４/色白］ | 修改色标设置修 | 数字‘４’ |
| ［５/极性二］ | 修改浮动棍传感器极性 | 数字‘５’ |
| ［６/极性一］ | 修改光电传感器极性 | 数字‘６’ |
| ［７/参数］ | 切换用户参数组 | 数字‘７’ |
| ［８/画面］ | 画面黑白切换 | 数字‘８’ |
| ［９/对比度］ | (部分LCD)调整对比度 | 数字‘９’ |

*点动按键的操作说明：

［点  退］：

非双步进：步进电机点退，释放停止。

双步进　：第二步进电机点退。如果浮动棍位于高位，第一步进电机跟随点

退，直到浮动棍位于低位，或再次按下本键或［停止］键。

［点进一］：

非双步进：步进电机点进。释放停止。

双步进　：第一步进电机点进。如果浮动棍位于高位，第二步进电机跟随点

进，直到浮动棍位于低位，或再次按下本键或［停止］键。

［点进二］：

非双步进：无效。

双步进　：第二步进电机点进，直到浮动棍位于低位且已释放本键。

外接点动按钮功能与面板按键相同。

四、参数的修改

参数修改的一般操作流程如下：

工作状态

[设置]

设置状态

[数字]        [参数]        [设置]      双击[设置]      [停止]

修改参数      下一参数      下一菜单      保存参数      放弃修改

工作状态

与参数修改有关的特殊规定

１、参数输入：数值类参数按数字键输入，当输入值超过最大值时，自动归零。选择类参数按［０/清零］键逐个选择。

２、合法性检查：系统自动检验参数的合法性，及关联参数间有无矛盾之处。

３、参数指针：打开电源后，系统根据前一次关机时的参数指针调入指定参数。在停止状态且已开锁的条件下，按［７/参数］键，可快速修改参数指针。

４、夭折处理：如果在设置状态下按［停止］键，意味着本次修改将被放弃，并退出设置状态。所有参数保持不变。

５、快速修改：个别参数可在停止状态下，用功能键（见按键定义）直接修改。

它们是：‘色标’、‘极性一’、‘极性二’、‘参数指针’。

五、接线说明（输入、输出口）

Ｃ１：

1、	L

2、	N

3、	主电机常开触点

4、	主电机常开触点

5、	+24V

6、	0V

7、	大地

8、	主电机OC输出

Ｃ２：

1、	倍送信号２（输出电流≤１安培）

2、	冲孔信号　（输出电流≤１安培）

3、	倍送信号３（输出电流≤１安培）  （单步进时为吹气信号）

4、	倍送信号１（输出电流≤１安培）  （单步进时为伺服清零信号）

5、	脱袋信号　（输出电流≤１安培）

6、	COM       （以上5个信号续流二极管公共端。接+24V或+12V）

7、	第一堵料光电信号（输入）

8、	第二堵料光电信号（输入）

9、	0V

10、	+12V

11、	CP1             （第一步进电机运转信号输出）

12、	CCW1            （第一步进电机方向信号输出）

13、	CP2             （第二步进电机运转信号输出）

14、	0V

15、	+12V

16、	CCW2            （第二步进电机方向信号输出）

17、	蜂鸣器输出信号  （输出,另一端接+12V）

18、	外接停止信号    （输入,功能同面板停止键）

19、	浮动辊信号      （输入）    （单步进时为外接点退信号）

20、	外接点进一信号  （输入，功能同面板点进一键）

21、	外接启动信号    （输入，功能同面板启动键）

22、	主电机减速信号  （输出）

23、	第一色标光电信号（输入）

24、	第二霍尔开关信号（输入）

25、	第一霍尔开关信号（输入）

六、相关说明

１、霍尔一前沿为Ａ位置，即拉料开始位置。后沿为Ｂ位置，即停机位置。霍尔

二前沿为C位置，即超速位置，后沿为Ｄ位置，即脱袋位置。

２、堵料：如果通电后‘堵料光电’信号’始终没有变化，系统将忽略‘堵料光电’信号。即使该信号没有变化也不认为是堵料。但是一旦有变化，则系统将不再忽略该信号，必须在设定的堵料延时内至少变化一次，否则为堵　　料。

３、超速：当步进电机还没有拉料完毕时收到Ｃ位置信号，或彩印袋连续3次找	不到色标。

４、停机：无论什么情况下停机都将在本次拉料结束及停机延时结束后，在Ｂ位

置上断开主电机常开触点，并且在停机之前的最后一次Ａ位置不拉料。

５、色标跟踪／色标补偿：

设定长度

实际拉料长度

色标补偿       色标跟踪

色标搜索范围

建议：色标补偿 〉２×色标跟踪。

６、密码：本参数出厂设置为‘1111’。当把密码设置为‘1111’时，控制仪永远处于‘开锁’状态，如果要加锁或修改密码，在‘开锁’状态输入新密码，保存参数并复位。加锁后位于本参数以后的设置参数将被禁止修改。如果密码丢失，请致电本公司，取得‘验证码’后可解除密码封锁。

７、验证码：本参数无论为任何数值均不影响正常操作。该参数专门用于某些特殊场合，以验证用户是否获得许可。若用户有下列要求之一，必须获得‘验证码’。

(1)：密码丢失，需要重设密码。

(2)：需要修改制造商信息。

(3)：设备被锁定，需要解除开机限次。

验证码分为明码及暗码二部分，验证步骤如下：

(1)：进入设置菜单一，将光标移到‘验证码’处读出明码。

(2)：获取暗码，并在原处输入暗码。在输入暗码前不能关机或复位。否则重复步骤(1)。

(3)：复位。

附录一：倍送真值表

| 6 倍 送 真 值 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期 | 倍送1 | 倍送2 | 倍送3 | 冲孔 |
| 起始 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 计数+1 |  |  |  |  |
| 5 倍 送 真 值 表 |  |  |  |  |
| 周期 | 倍送1 | 倍送2 | 倍送3 | 冲孔 |
| 起始 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 计数+1 |  |  |  |  |
| 4 倍 送 真 值 表 |  |  |  |  |
| 周期 | 倍送1 | 倍送2 | 倍送3 | 冲孔 |
| 起始 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 计数+1 |  |  |  |  |
| 3 倍 送 真 值 表 |  |  |  |  |
| 周期 | 倍送1 | 倍送2 | 倍送3 | 冲孔 |
| 起始 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 计数+1 |  |  |  |  |
| 2 倍 送 真 值 表 |  |  |  |  |
| 周期 | 倍送1 | 倍送2 | 倍送3 | 冲孔 |
| 起始 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 计数+1 |  |  |  |  |
| 1倍 送 真 值 表 |  |  |  |  |
| 周期 | 倍送1 | 倍送2 | 倍送3 | 冲孔 |
| 起始 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 计数+1 |  |  |  |  |

１：电磁阀通电。

０：电磁阀断电。

附录二：Ver3.5及以前各版本的设置菜单

设 置 菜 单 一

序号  参数名称  参数范围     参数设置

P01   长    度  5.0~5999.9      880.0

P02   整 本 数  1~9999(个)        100

P03   密    码  1111~9999        开锁

P04   验 证 码  1111~9999        开锁

P05   冲孔延时  1~500 (mS)        200

P06   色标跟踪  0~60  (步)         30

P07   长度误差  2.5~99.9         16.0

P08   倍    送  1~6   (次)          1

设 置 菜 单 二

序号  参数名称  参数范围     参数设置

P09   胶辊直径  20.0~199.9       70.0

P10   脱袋延时  0.1~9.9(S)        0.1

P11   机    型  普通或...        普通

P12   启动准备  直接/送料    直接启动

P13   起始频率  400~2000          500

P14   最高频率  P13~10000        8000

P15   后退步数  1~99  (步)         72

P16   色标补偿  1~99  (步)         60

设 置 菜 单 三

序号  参数名称  参数范围     参数设置

P17   报警提前  0~20  (个)          5

P18   停机延时  10~999(mS)        100

P19   启动延时  1.0~9.9(S)        1.0

P20   堵 料 一  0~9.9  (S)        2.0

P21   堵 料 二  0~9.9  (S)        2.0

P22   语    言  简/繁/Eng        简体

P23   画    面  白底/黑底        黑底

P24   参数指针  调试/应用      应用一

Config One

No.  Parameter   Range        Current

P01  Length      5.0~5999.9     880.0

P02  Batching    1~9999(Pg)       100

P03  Password    1111~9999     Unlock

P04  Validate    1111~9999     Unlock

P05  T_hole      1~500 (mS)       200

P06  Follow      0~60  (St)        30

P07  Error       2.5~99.9        16.0

P08  Multiple    1~6   (T)          1

Config Two

No.  Parameter   Range        Current

P09  Diameter    20.0~199.9      70.0

P10  T_doff      0.1~9.9(S)       0.1

P11  Model       Normal/...    Normal

P12  Prepare     Direct/...    Direct

P13  FREQ_neap   400~2000         500

P14  FREQ_peak   P13~10000       8000

P15  Backpedal   1~99  (St)        72

P16  Repair      1~99  (St)        60

Config Three

No.  Parameter   Range        Current

P17  Alarm       0~20  (Pg)         5

P18  T_slowdown  10~999(mS)       100

P19  T_Startup   1.0~9.9(S)       1.0

P20  T_Jam 1     0~9.9  (S)       2.0

P21  T_Jam 2     0~9.9  (S)       2.0

P22  Lanuage     English/...  English

P23  Screen      White/Black    Black

P24  Project     Debug/...      Set 1