XC2005位置控制仪

RigourII Ver6.04

使

用

说

明

书

无锡市迅成控制技术有限公司

无锡市桐伟机械自动化有限公司

已通过ISO9001：2000质量管理体系认证

第一章  系统概述

§1.1产品简介

XC2005位置控制仪是XC2001的改进型。设计上充分考虑兼容性和用户的习惯，产品外观及安装尺寸与原型号一致，保留了原型号的所有功能和输入/输出端子。增加了伺服电机接口、第二色标传感器输入及若干远程按钮输入。端子台的排列与原型号基本一致。

参数设置力求简单，仅保留了13个常用系统参数，将其余部分归入系统常数。在使用中，系统常数一般不需要修改或可由系统指派。允许动态修改系统参数，并在退出后立即执行。修改参数时直接输入数字而非原来的移位加减方式。

采用独立的数字脉冲模块，提高了频率精度，使送料电机（以下简称：步进电机）的运行更加平稳，速度有所提高。支持双步进机械（双步进或双伺服），并可采用双色标加浮动辊控制方式。

适用机型丰富，可不断扩充（而非修改）。目前系统内部已集成了7种基本机型和4个机型选项，可组合成多种机型。

§1.2关于RigourII

RigourII是XC2005系列位置控制仪系统软件的名称。RigourII在应用中会不断地被修改与扩充，这是软件的一般规律。为使这些修改具有可追溯性，必须对每一次修改分别命名，即软件版本号。命名规则如下：

RigourII Ver１.０.０

应用性修改*

０或空白：标准版

其它：特殊应用版，修改代号

一般性修改*

０：原始版本

其它：修改代号

升级代号

名称

*说明：

一般性修改：针对软件的某些错误或不合理处的修改。控制功能不变。

应用性修改：针对某一特殊应用要求所作的修改。软件的控制功能改变。

版本确认：用户订货时，必须声明软件版本号，否则以标准版供应。所有的应用性修改一旦被用户确认，该版本号会在操作界面中显示。

§1.3主要技术指标

１．供电电源：220V（AC）±10％；50Hz/60Hz；

２．外形尺寸：240mm(宽)×122mm(高) ×110mm(深)；或

304mm(宽)×138mm(高) ×120mm(深)；

３．脉冲频率：2100~9000Hz；

４．显    示：LED，四窗口；

５．驱动支持：双步进；

６．软    件：RigourII Ver6.04；

第二章  操作方法

§2.1操作面板

—霍尔—      —色标—    堵料

运转   脱袋   色选   脉冲   GK1   GK2   GK3   GK4   GK5

批  数                            计  数

速  度                            长  度

图１  运行显示

§2.1.1 上电/运行显示

无论主电机是否运转均称为‘运行状态’，以区别于‘设置状态’。运行状态下面板如图１所示，指示灯及窗口显示系统的工作状况及进度。各指示灯及窗口数据的意义如下：

运转：主电机运转/停止，闪烁：主电机超速。

脱袋：与脱袋信号同步，指示脱袋。

色标：亮 — 色选开，制作色袋。灭 — 色选关，制作白袋。主电机停止时可按[色标]键修改。闪烁：自检功能打开，按[自检]键可打开或关闭该功能。

脉冲：位移脉冲CP1和CP2输出指示，点动或送料进行中。

GK1 ：霍尔一输入指示。亮 — 磁钢位（A位置），灭 — 空位(B位置)。

GK2 ：霍尔二输入指示。（空不用）。

GK3 ：第一色标传感器（以下简称：色一光电）输入指示。开启自检功能后，按[极性一]键修改输入极性，亮 — 色标选中，灭 — 非选中。

GK4 ：第二色标传感器（以下简称：色二光电）输入指示。开启自检功能后，按[极性二]键修改输入极性，亮 — 色标选中，灭 — 非选中。

三边封时为浮动棍信号。

<计数>：制袋个数，制袋个数 ＝ 送料次数 ÷ 倍送数。

<批数>：当制袋个数达到<整本数>时，计数清零，批数＋１。

<长度>：制袋长度，送料长度 ＝ 制袋长度 ÷ 倍送数

<速度>：每分钟送料次数，也是主机每分钟动作次数。

§2.2 键盘

为减少按键数量，控制面板的大部分按键被设计为双功能键，在不同状态下的功能定义不同。各按键的定义如下：

表１ 按键功能说明

| 按键名 | 运行状态 | 设置状态 |
| --- | --- | --- |
| [运转] | 启动主电机。 | 无效 |
| [停止] | 停止主电机。 | 放弃所有修改，回到运行状态 |
| [设置保存] | 进入设置状态 | 保存参数，回到运行状态 |
| [参数] | 进入设置状态 | 循环选择下一个参数 |
| [０/清零] | 清计数低位/高位/批数 | 数字‘０’ |
| [１/自检] | 打开/关闭自检功能 | 数字‘１’ |
| [２/点进Ｂ] | 步进电机Ｂ点进(XC2005 A，S) | 数字‘２’ |
| [３/点进Ａ] | 步进电机Ａ点进 | 数字‘３’ |
| [４/色标] | 修改色标设置 | 数字‘４’ |
| [５/点退Ｂ] | 步进电机Ｂ点退 (XC2005A，S计数减B) | 数字‘５’ |
| [６/点退Ａ] | 步进电机Ａ点退 (XC2005A，S计数减A) | 数字‘６’ |
| [７] | F1 | 数字‘７’ |
| [８/极性二] | 修改色标光电二极性(GK4) 修改浮动棍传感器极性 | 数字‘８’ |
| [９/极性一] | 修改色标光电一极性(GK3) | 数字‘９’ |

§2.2.1点动按键的操作说明

由于机型上的差别，点动按键的功能有所不同，具体见表２。

色标搜索：做色袋时，[点进]键释放后步进电机开始搜索色标，直到色标被选中或再次按该键提前终止。

测量长度：设置色标有效并打开自检功能，按[点进Ａ](或[点进Ｂ])连续作二次色标搜索，即可测出制袋长度。

§2.2.2极性键的操作说明

修改极性：先按色选键后，再按自检键，然后按极性A或B来修改，分别可以选择亮动和暗动，极性B还可以选择为闪烁，即第二步进只可以做空白袋。

再次按[自检]键退出自检状态。

第三章  参数调整

§3.1 参数显示

设置状态的面板如图２所示，指示灯‘GK5’作为开锁/关锁指示。关锁时只能修改前六参数P00～P05。特别的，密码不显示原值。

开锁

参数序号                         参数原值

参数名称                         参数当前值

图２  设置显示

§3.2 参数定义

参数定义如表3所示。P00～P13为系统参数。C00～C10为系统常数，系统常数在使用中不需要或很少需要修改。其中P06～P13、C00～C10受密码保护。

§3.2.1 密码(P05)

密码在未开锁时只允许修改P00～P05参数。如果将密码改为‘1111’(出厂设置),系统将永远处于开锁； C00～C10为系统常数,在开锁状态下按住参数键3秒以上也可直接进入。密码打开后将保持到关机或复位，并且对密码的任何修改都认为有效并作为新密码保存，如果密码丢失，请至电本公司0510-88552117。

表2 参数定义

| 序号 | 名称 | 取值范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P00 | LnA | 5～9999 | 制袋A长度，单位：毫米。详见§3.2.2。 |
| P01 | LnB | 5～9999 | 制袋B长度(双步进有效)单位：毫米。详见§3.2.2。 |
| P02 | Pil | 1～9999 | 整本数。 |
| P03 | Flw | 0～60 | 色标跟踪，搜索色标的最大步数，详见§3.2.3。 |
| P04 | Pek | 2100～9000 | 最高频率，单位：Hz。详见§3.2.4。 |
| P05 | Cod | 四位数字 | 密码。详见§3.2.1。 |
| P06 | Dof | 0.2～9.9 | 脱袋延时，单位：0.1秒。脱袋动作的执行时间。 |
| P07 | Dub | 1～4 | 倍送（烫）。1：无倍送（烫）。2-4：倍送（烫）。 |
| P08 | Nep | 200～2000 | 起始频率，单位：Hz。详见§3.2.4。 |
| P09 | Nep | 200～2000 | 点动频率，单位：Hz。详见§3.2.4。 |
| P10 | Jam | 0.0～19.9 | 堵料一延时，单位：0.1秒 0：不检测堵料。 |
| P11 | Jam | 0.0～19.9 | 堵料二延时，单位：0.1秒 0：不检测堵料。 |
| P12 | Pnh | 0.01～0.99 | 冲孔时间，单位：0.01秒。 |
| P13 | Fun | 1～9 | 叠数设置，到叠数后翻板脱袋。 |
| P14 | Puf | 0.0～9.9 | 送料吹气时间，与开始送料同步。单位：0.1秒 |
| P15 | Ver | 6．04 | 软件版本号。 |
| C00 | Typ | 0～2 | 机型，详见§3.2.5。 |
| C01 | Opt | 0000～1111 | 机型选项，详见§3.2.5。 |
| C02 | Dim | 30.0～299.9 | 胶辊直径，单位：0.1毫米。 |
| C03 | Drw | 0～99 | 后退步数：单位：脉冲步。退送热切机退料步数。 |
| C04 | Rpa | 0～99 | 色标补偿，单位：脉冲步。详见§3.2.3。 |
| C05 | Saf | 0.0～9.9 | 启动延时，单位：0.1秒。启动前蜂鸣器警告时间。 |
| C06 | Alm | 1～20 | 脱袋警告。到达整本数前，提前警告的个数。 |
| C07 | Pln | 0～50 | 叠延长，单位：步。在叠数状态下第一张料延长长度。 |
| C08 | Dra | 0～99 | 烫压后退步数：单位：脉冲步。退送热切机退料步数。 |
| C09 | Dlp | 0.00～0.19 | 冲孔滞后，单位：0.01秒。 |
| C10 | Ezn | 0.50~0.99 | 工作效率，95％工作效率。 |

§3.2.2 长度(P00/P01)/计数（P02/P16）/倍送(P07)

对于三边封机型，倍送数可能大于1，系统自动计算送料长度，关系如下：

送料长度 = 制袋长度 ÷ 倍送数

计数 = 送料次数 ÷ 倍送数

对于其它机型,系统内定倍送数 = 1。

双步进驱动机型有二个制袋长度，P01为第二制袋长度，用色标搜索测量P00也会改写P01。修改P01(包括测量)不会影响P00。对于其它机型P01参数无效。

制袋长度既可人工设置也可用色标搜索实际测量。方法是：设置色标有效并打开自检功能，按[点进A]（或[点进B]）连续作二次色标搜索，即可测出P00(或P01)。

§3.2.3 色标跟踪(P03)/色标补偿(C04)

当色标跟踪 = 0时，系统将无限止搜索色标直到超速位。否则在设定范围内搜索色标，超出范围置搜索失败，连续三次后停机。当色标补偿 = 0 时补偿量由系统自动指派，一般为色标跟踪值的2倍，特别当色标跟踪 = 0时，色标补偿将取最大值99。如果色标跟踪/色标补偿都不为0，则二者有如下关系：

设定送料长度

实际送料长度

色标补偿         色标跟踪

色标搜索范围

图３  色标搜索原理

§3.2.4最高频率(P04)/起始频率(P08)/点动频率(P09)

步进电机在起始/结束点的频率，称为起始频率(P08)。起始频率越低，起始加速度越小，选择较低的起始频率(≤500Hz)可得到柔和的‘S’形加速曲线。

在有足够长度的前提下步进电机可以达到的频率称为最高频率，否则将在达到中点前停止加速。该频率越高平均加速度越大，故加速曲线后段主要由最高频率决定。

在搜索色标/退料/点动时使用点动频率(P09)。

§3.2.5 机型

表3 机型定义

| C00 | 机型 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 普通机 | 计数至P02后无脱袋输出。在此期间不停主机且继续送料。 |
| 1 | 脱袋停机延时启动 | 计数至 P02后，步进电机在下周A位置不送料，在B位置停主电机并脱袋，延时P06秒后恢复运转。 |
| 2 | 脱袋停机不启动 | 计数至 P02后，步进电机在下周A位置不送料，在B位置停主电机并脱袋，且不恢复运转。 |

表4 机型选项定义

| C01 | 机型选项 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| _ _ _ X | 启动准备 | X=0：直接启动主电机。 X=1：先送料，后启动主电机。 |
| _ _ X _ | 自动调频 | X=0：送料无随主机快慢自动变换送料速度。 X=1：送料有随主机快慢自动变换送料速度。 |
| _ X _ _ | 步进数 | X=0：单步进/伺服。 X=1：双步进/伺服。 |
| X _ _ _ | 启动空切 | X=0：无启动空切功能。 X=1：电脑按启动后主电机空切2次后，到A位置送料。 |

说明：只有XC2005S;A才支持三边封机型或双步进，XC2005D;B不支持。如果强行设置，结果为单步进/普通机。

如果选择了启动空切功能，那启动准备会默认为直接启动主电机。

§3.2.6  霍尔开关说明

对于编织袋机器只设一个霍尔开关（GK1）；启动时必须检测到GK1信号主

机才启动，否则默认为烫刀不在高位；按停止键后得到GK1信号后主机继电器断

开；在停止状态下，切GK1有效时，按点进时计数框内会显示点进时电机实际走

的长度，多次按点进，其显示长度会累加，按停止键或GK1信号变化后会清零重

新累计长度，此功能主要用于让工人手动定长，其显示长度不会影响设定长度。

§3.2.7 堵料(无料)光电信号功能

当堵料时间一,二分别为0.0秒时默认为关闭此功能；

当设定时间大于0.0秒且小于9.9秒时堵料功能打开，在设定时间内堵料信号必须检测到至少一次信号，系统则认为正常；如果在此设定时间内一直有信号或一直没有信号系统则认为是堵料或断料，系统会自动停机。堵料光电信号一,二可以分别单独设定应用。

当设定时间一,二分别为10.0-19.9秒时为无料功能开启,如果检测到的信号持

续的时间与设定时间相等时，系统则认为此时无料,系统自动停机；如果在此设

定时间内信号间隔变化,且持续时间不到设定时间,则认为此信号无效,不予执行

无料功能。无料光电信号一,二可以分别单独设定应用。

§3.3 接线

表５ 接线表

| 端子 | 说 明 |
| --- | --- |
| A1 | 主机常开触点 |
| A2 | 主机常开触点 |
| A3 | AC220V,L |
| A4 | AC220V,N |
| A5 | 大地，如果机身未接大地，该点悬空。 |
| A6 | +24V |
| A7 | 0V |
| A8 | 0V |
| A9 | +12V |
| A10 | +12V |
| B1 | 蜂鸣器输出信号，接蜂鸣器负端，正端接+12V。 |
| B2 | 保留 |
| B3 | 冲孔输出，电流≤１安培。（送料结束滞后C09秒后输出冲孔时间P12） |
| B4 | 倍送２(或送料吹气)输出，电流≤１安培。 |
| B5 | 倍送１(或下吹气)输出，电流≤１安培。 |
| B6 | 脱袋输出，电流≤１安培。 |
| B7 | 伺服电机二清零信号输出。 |
| B8 | 伺服电机一清零信号输出。 |
| B9 | CCW，步进/伺服电机方向信号输出。 |
| B10 | CP2，步进/伺服电机二脉冲信号输出。 |
| B11 | CP1，步进/伺服电机一脉冲信号输出。 |
| C1 | 堵料（或无料）光电输入一。 |
| C2 | 堵料（或无料）光电输入二。 |
| C3 | 外接点退输入，功能相当于[点退A]+[点退B]。 |
| C4 | 外接点进输入，功能相当于[点进A]+[点进B]。 |
| C5 | 外接运转输入。 |
| C6 | 外接停止输入。 |
| C7 | GK4,色标光电二（浮动棍信号）输入。 |
| C8 | GK3,色标光电一输入。 |
| C9 | GK2,空（不用）。 |
| C10 | GK1,霍尔一输入（对应一个磁铁）。 |

第四章 驱动器接线图

§4.1步进电机驱动器接线

A 三相混合式 HB-B3C

WF

COM        PD

UD         COM

COM         AL

CP

A

B

C

AC220

AC220

HB-B3C

UD       步进方向CCW

COM      +12V

CP       步进脉冲CP

A        步进电机航插1脚

B        步进电机航插3脚

C        步进电机航插5脚

AC220    电源

AC220    电源

B 三相反应式 BD-36N

CP A1 A2 B1 B2 C1 C2 CP/SA步进脉冲A1步进电机1脚 CW/SB步进方向A2 步进电机2脚 En/SC12GNDB1步进电机3脚 +5＋12VB2步进电机4脚 220V电源C1步进电机5脚 220V电源C2步进电机6脚 SA

CW SB

En SC

+5

220V 220V

C 两相混合式 HB-B2H

CW（CP）                      CW（CP）       步进脉冲CP

CCW（UP/DN）        CCW（UP/DN）   步进方向CW

P，D        P，D           复位

COM         COM            +12V输入

AL          AL             报警输出

A          A              步进电机A+（五芯航插1脚）

A          A              步进电机A-（五芯航插2脚）

B          B              步进电机B+（五芯航插3脚）

B          B              步进电机B-（五芯航插4脚）

AC220V       AC220V         电源

AC220V       AC220V         电源