XC2006A位置控制仪

RigourIII+ Ver10.0

使

用

说

明

书

无锡市迅成控制技术有限公司

无锡市桐伟机械自动化有限公司

已通过ISO9001：2000质量管理体系认证

第一章  系统概述

§1.1产品简介

XC2006位置控制仪是XC2005/XC2004的改进型，采用128×64大屏幕显示。产品外观、安装尺寸以及端子台的排列与XC2005一致。采用12点阵字体显示以便于观察机器的运转状态。

参数设置参照XC2005，兼顾易用性与灵活性，力求能覆盖大多数的应用机型同时操作上尽可能简单。某些参数由系统指派，如果用户有其它要求也可人为设置。

采用独立的数字脉冲模块，提高了频率精度，使送料电机（以下简称：轴电机）的运行更加平稳，速度有所提高。支持双轴机械（双步进或双伺服），并可采用双色标加浮动辊控制方式。

适用机型丰富，可不断扩充（而非修改）。目前系统内部已集成了7种基本机型和4个机型选项，可组合成多种机型。

§1.2关于RigourIII+

RigourII是XC2005系列位置控制仪系统软件的名称。RigourII在应用中会不断地被修改与扩充，这是软件的一般规律。为使这些修改具有可追溯性，必须对每一次修改分别命名，即软件版本号。命名规则如下：

RigourIII+ Ver１.０.０

应用性修改*

０或空白：标准版

其它：特殊应用版，修改代号

一般性修改*

０：原始版本

其它：修改代号

升级代号

名称

*说明：

一般性修改：针对软件的某些错误或不合理处的修改。控制功能不变。

应用性修改：针对某一特殊应用要求所作的修改。软件的控制功能改变。

版本确认：用户订货时，必须声明软件版本号，否则以标准版供应。所有的应用性修改一旦被用户确认，该版本号会在操作界面中显示。

§1.3主要技术指标

１．供电电源：220V（AC）±10％；50Hz/60Hz；

２．外形尺寸：238mm(宽)×120mm(高) ×110mm(深)；

３．开孔尺寸：242mm(宽)×124mm(高)；

４．脉冲频率：2000~9500Hz；

５．显    示：LCD 128×64；

６．驱动支持：双轴；

７．软    件：RigourIII+ Ver1.0；

第二章  操  作

§2.1操作面板

—霍尔—      —色标—

运转   脱料   冲孔   色标   脉冲    GK1 　 GK2 　 GK3 　 GK4

图１  指示灯显示

计数 : 9999  色标: ●

批数 : 9999  极性：

速度 :199.9/分   停止

长度 : 9999 mm  V10.0A

Piece: 9999  Mark: ●

Batch: 9999

Speed:199.9/min  STOP

Len. : 9999 mm  V10.0A

图２  运行显示

§2.1.1 上电/运行显示

无论主电机是否运转均称为‘运行状态’，以区别于‘设置状态’。运行状态下面板如图１所示，指示灯及窗口显示系统的工作状况及进度。各指示灯及窗口数据的意义如下：

运转：主电机运转/停止。

脉冲：位移脉冲CP1和CP2输出指示，点动或送料进行中。

冲孔：与冲孔信号同步，指示冲孔。

脱料：与脱料信号同步，指示脱料。

色标：印刷 — 色选开，制作色袋。空白 — 色选关，制作白袋。主电机停止时可按[色标]键修改。自检 — 按[自检]键可打开或关闭该功能。

极性：色标极性。黑区域 — 深色块有效。黑边沿 — 浅色/深色边界有效。白区域 — 浅色块有效。白边沿 —深色/浅色边界有效。

GK1 ：霍尔1输入指示。亮—磁钢位（A位置），灭—空位(B位置)。

GK2 ：霍尔2输入指示。亮—磁钢位（C/E位置），灭—空位(D/F位置)。

GK3 ：第一色标传感器输入指示，亮 — 色标选中，灭 — 非选中。

GK4 ：第二色标传感器输入指示，亮 — 色标选中，灭 — 非选中。

或可用作浮动辊传感器，亮 — 浮动辊高位，灭 — 低位。

<计数>：制袋个数，制袋个数 ＝ 送料次数 (÷ 倍送数)。

<批数>：当制袋个数达到<整本数>时，计数清零，批数＋１。

<长度>：制袋长度，送料长度 ＝ 制袋长度 (÷ 倍送数)。

<速度>：每分钟送料次数，也是主机每分钟动作次数。

<效率>：主轴从A位置运转到C位置的时间与主轴周期的比值。

§2.2 键盘

为减少按键数量，控制面板的大部分按键被设计为双功能键，在不同状态下的功能定义不同。各按键的定义如下：

表１ 按键功能说明

| 按键名 | 运行状态 | 设置状态 |
| --- | --- | --- |
| [运转] | 启动主电机。 | 无效 |
| [停止] | 停止主电机。 | 放弃所有修改，回到运行状态 |
| [参数] | 进入设置状态 | 循环选择下一个参数 |
| [保存] | 进入设置状态 | 点击：选择下一参数菜单 长按：保存参数，回到运行状态 |
| [０/清零] | 清计数低位/高位/批数 | 数字‘０’ |
| [１/自检] | 进入/退出自检状态 | 数字‘１’ |
| [２/点进B] | 轴电机B点进(XC2006A) | 数字‘２’ |
| [３/点进A] | 轴电机A点进 | 数字‘３’ |
| [４/色标] | 修改色标设置 | 数字‘４’ |
| [５/点退B] | 轴电机B点退(XC2006A) | 数字‘５’ |
| [６/点退A] | 轴电机A点退 | 数字‘６’ |
| [７] |  | 数字‘７’ |
| [８/极性二] | 修改GK4极性(XC2006A) | 数字‘８’ |
| [９/极性一] | 修改GK3极性 | 数字‘９’ |

§2.2.1点动按键的操作说明

由于机型上的差别，点动按键的功能有所不同，具体见表２。

色标搜索：做色袋时，[点进]键释放后轴电机开始搜索色标，直到色标被选中或再次按该键提前终止。

测量长度：设置色标有效并打开自检功能，按[点进Ａ](或[点进Ｂ])连续作二次色标搜索，即可测出制袋长度。

第三章  参数调整

§3.1 参数显示

P00 长 度 Ａ      880

P01 长 度 Ｂ      880

P02 整 本 数      100

P03 色标跟踪   无限止

# P00 LengthA       880

# P01 LengthB       880

P02 Batch         100

# P03 Follow    Endless

P04 冲孔延时     0.20

P05 最高频率     8000

P06 密    码     开锁

P07 验 证 码     开锁

# P04 F_neap        500

# P05 F_peak       8000

P06 Password   unlock

# P07 Validate   unlock

P08 起始频率      500

P09 点动频率      500

P10 脱料延时      1.0

P11 吹气延时      0.4

# P08 F_inch        500

# P09 Tm_F(I)         1

P10 Alarm           5

# P11 T_start    Safely

P12 堵1延时     忽略

P13 堵2延时     忽略

P14 倍送（烫）     1

# P12 T_pull        1.0

# P13 T-puff      close

P14 T-jam     unsight

# P15 Edition     V1.0A

P16叠数           1

P17 机型选项 0..00001

P18 胶辊直径     70.0

P19 后退步数       15

# P16 Model      normal

# P17 Option   0..00001

P18 Diameter     70.0

# P19 Backoff        15

P20 色标补偿   默认值

P21 主机电压     关闭

P22 给料电压     关闭

P23 操作界面     中文

# P20 Repair    default

# P21 Main_mot    close

P22 Feed_mot    close

# P23 Face      English

图３  设置显示

§3.2 参数定义

长    度：轴电机的位移长度。参数单位：毫米，精度：1毫米。

整 本 数：每一批次个数。每一批次执行一次脱袋动作。

色标跟踪：1~99 ：寻标的最大脉冲数，在此范围内找到色标后轴电机停止，否则记一次脱标，连续脱标超过限制次数停主机。

无限制 ：一直寻标，直到Ｃ位置超速停机。

起始频率：轴电机送料时的最初频率。

最高频率：在P00/P01足够长(>2000步)的前提下轴电机可以达到的最高频率。最高频率还将间接决定轴电机频率加速度的大小。

密    码：本参数用于验证操作者的权限，防止对设置参数的非法修改。每次进入设置菜单必须输入正确密码，屏幕显示‘开锁’后才能修改本参数以后的其它参数，而对以前的参数没有限制。更多详情见§3.3。

验 证 码：本参数专门针对某些特殊场合，用于验证用户的权限。详情见§3.3。

点动频率：轴电机在点进／点退／寻标／退料时的频率。

倍    送：三边封，每张料的进给次数。

倍    烫：热切机，每张料的烫压次数。

脱料报警：当计数达到P02减本参数时，发出报警信号。

启动延时：>0 ：主电机启动时发出警告信号的持续时间。结束后执行启动程序。

=0 ：主电机启动时发出警告信号，直到再次按下[启动]键。

脱料延时：计数至P02后，脱料信号的持续时间。具体机型的脱料动作见§3.3。

吹气延时：自A位置送料开始，吹气信号的持续时间。

堵料延时：0.1~9.9：如果在设定时间内‘堵料光电’信号无变化，系统认为堵料，自动停机(按停止程序)。

0：堵料禁用，系统将忽略‘堵料光电’信号。一般的，通电后‘堵料光电’默认为禁用状态，即使信号无变化也不认为堵料，直到检测到信号变化。

机    型：即本控制仪所应用的机型。

机型选项：启动：0 — 直接启动。1 — 送料后启动。

补送：0 — 无补送。1 — 停机前最后一个A位置送料。

调频：轴电机根据主电机的速度调节频率曲线。

加速：主电机启动后空切若干次。

轴数：0 — 单轴。1 — 双轴。

参数还原：所有参数还原到出厂值。

胶辊直径：送料辊直径。参数单位：毫米，精度：0.1毫米。

后退步数：热切机使用。计数至P02后，在下一周A位置轴电机以P09频率后退本参数设定步数，在恢复送料的第一次高频段补偿相同步数。

色标补偿：做色袋时，为补偿找色标而多走的脉冲数，将设定长度脉冲数减去本参数作为实际脉冲数。

默认值 ：系统根据色标跟踪值指派。

主机电压：主电机速度模拟量。

给料电压：放料电机速度模拟量。

操作界面：选择语言/画面。

§3.3 参数组合

§3.3.1起始频率(P04)/最高频率(P05)/点动频率(P08)

轴电机在起始/结束点的频率，称为起始频率(P04)。起始频率越低，起始加速度越小，选择较低的起始频率(≤500Hz)可得到柔和的‘S’形加速曲线。

在有足够位移长度的前提下轴电机可以达到的频率称为最高频率，否则将在达到位移中点前停止加速。该频率越高平均加速度越大，故加速曲线后段主要由最高频率决定。

在寻标/退料/点动时使用点动频率(P08)。

§3.3.2 色标跟踪(P03)/色标补偿(P20)

当色标跟踪为无限制时，系统将无限止寻标直到超速位。否则在设定范围内寻标，超出范围记为脱标，连续脱标3次将导致停机。当色标补偿为默认值时补偿量由系统自动指派，一般为色标跟踪值的2倍，特别当色标跟踪为无限制时，色标补偿将取折中值20。一般的，二者有如下关系：

设定送料长度

实际送料长度

色标补偿         色标跟踪

建议：色标补偿≥２×色标跟踪。                      色标搜索范围

图３  色标搜索原理

§3.3.3 机型(P16)/脱料延时(P12)/后退步数(P19)

普通：  计数到P02后在D位置输出脱料脉冲，延时P12后结束。脱料期间无空切。

暂停：  计数到P02后在次周A位置空切， B位置输出脱料脉冲并停主电机，延时P12后脱料结束，再次延时P12后主机恢复运转。

停止：  计数到P02后在次周A位置空切， B位置输出脱料脉冲并停主电机，延时P12后脱料结束。主机不再运转，必须从新启动。

热切机：计数到P02后，轴电机在次周A位置后退P19步，在恢复送料的第一次高频段补偿P19步。在B位置输出脱料脉冲，延时P12后脱料结束。脱料期间停止送料(空切)，P12的整数部分为所需空切次数。

先退后送：每个送料周期经过E位置时轴电机后退P19步，在送料高频段补偿P19步，但当脱料或停机时A位置不再退料。计数到P02后，在次周B位置输出脱料脉冲，延时P12后脱料结束。脱料期间停止送料(空切) ，P12的整数部分为所需空切次数。

§3.3.4 密码(P06)

密码是一种保护措施，避免参数被意外的或未授权的修改。在未输入密码前，参数P08~P23不可修改。

§3.4 参数修改

运行状态

[设置/保存]

设置状态

[数 字]       [设 置]       [保 存]       长按[保存]    [停 止]

修改参数       下一参数      下一菜单      保存参数      放弃修改

运行状态

图４  参数修改流程

§3.5 GK3/4极性修改

按[色标]键打开色选，再按[自检]键令‘色标’灯闪烁，屏幕显示‘极性A’‘极性B’。此时按[极性A]/ [极性B]键修改之。

再次按[自检]键退出自检状态。

| 机 型 | 按 键 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 单 轴 | [点进Ａ] | 轴电机点进/色标搜索。[点进Ｂ]无效。 |
|  | [点退Ａ] | 轴电机点退。[点退Ｂ]无效。 |
|  | [远程点进] | 等效于[点进Ａ]。 |
|  | [远程点退] | 等效于[点退Ａ]。 |
| 双 轴 | [点进Ａ] | 轴电机Ａ点进/色标搜索。 |
|  | [点进Ｂ] | 轴电机Ｂ点进/色标搜索。 |
|  | [点退Ａ] | 轴电机Ａ点退。 |
|  | [点退Ｂ] | 轴电机Ｂ点退。 |
|  | [远程点进] | 等效于[点进Ａ]＋[点进Ｂ]。 |
|  | [远程点退] | 等效于[点退Ａ]＋[点退Ｂ]。 |

第四章  安装调试

§4.1 传感器安装

§4.1.1 霍尔传感器

霍尔传感器是协调主电机与轴电机工作的重要部件，反映工作机械的周期、相位等信息,本质上是一个时间分配器。如果这些信息有偏差将影响机电协同，导致工况变差或效率下降。下面结合图４说明安装要求。

A位置：切刀开口位置，送料起始位置，送料过程必须在C位置前结束，否则超速停机。

B位置：所有停机操作的停机位置。由于惯性，实际会停在B位置之后，此时切刀在最高位。（部分机型的）脱料信号前沿，脱料信号经延时结束，后沿与位置无关。

C位置：切刀下落位置，送料极限位置，冲孔信号前沿。在机械允许的条件下尽可能将C位置后移，可以获得较大的送料窗口时间，提高效率。

D位置：（普通机型的）脱料信号前沿，脱料信号经延时结束，后沿与位置无关。

E位置：冲孔信号后沿。（先退后送机型）退料起始位置，退料过程必须在下一A位置前结束，否则超速停机。吹气信号前沿（非三边封机型）。

F位置：吹气信号后沿。

图５ 霍尔传感器安装

§4.1.2 堵料光电

堵料延时：当堵料时间为0.0或10.0时，堵料功能关闭，

当堵料时间为0.1—9.9时，在此时间内无信号变化即认为堵料或无料

当堵料时间为10.1---19.9时，信号时间超过此时间即认为堵料或无料

§4.2 接线

表５ 接线表

| 端子 | 说 明 |
| --- | --- |
| A1 | 主机常开触点 |
| A2 | 主机常开触点 |
| A3 | AC220V,L |
| A4 | AC220V,N |
| A5 | 机壳接地端，如果机身未接大地，该点悬空。 |
| A6 | +24V |
| A7 | 0V |
| A8 | 0V |
| A9 | +12V |
| A10 | +12V |
| B1 | 蜂鸣器输出信号，接蜂鸣器负端，正端接+12V。 |
| B2 | 主机减速信号（二段速信号） |
| B3 | 冲孔输出，电流≤１安培。 |
| B4 | 倍送２输出，电流≤１安培。 |
| B5 | 倍送１(或下吹气)输出，电流≤１安培。 |
| B6 | 脱袋输出，电流≤１安培。 |
| B7 | 伺服清零2输出。 |
| B8 | 伺服清零1输出。 |
| B9 | CCW，方向输出。 |
| B10 | CP2，脉冲输出。 |
| B11 | CP1，脉冲输出。 |
| C1 | 堵料光电1输入 |
| C2 | 堵料光电2输入 |
| C3 | 远程点退输入 |
| C4 | 远程点进输入 |
| C5 | 远程运转输入。 |
| C6 | 远程停止输入。 |
| C7 | GK4,色标光电二输入。 |
| C8 | GK3,色标光电一输入。 |
| C9 | GK2,霍尔二输入。 |
| C10 | GK1,霍尔一输入。 |

续表５ 接线表

| 端子 | 说 明 |
| --- | --- |
| D1 | +24V |
| D2 | 0V |
| D3 | 放料模拟量＋ |
| D4 | 放料模拟量－ |
| D5 | 主电机模拟量＋ |
| D6 | 主电机模拟量－ |
| E1 | 伺服电机二位移脉冲输出－ |
| E9 | 伺服电机二位移脉冲输出＋ |
| E2 | 伺服电机二清偏脉冲输出－ |
| E10 | 伺服电机二清偏脉冲输出＋ |
| E3 | 伺服电机二方向输出－ |
| E11 | 伺服电机二方向输出＋ |
| E4 | 0V |
| E12 | 0V |
| E5 | 0V |
| E13 | 伺服电机一方向输出＋ |
| E6 | 伺服电机一方向输出－ |
| E14 | 伺服电机一清偏脉冲输出＋ |
| E7 | 伺服电机一清偏脉冲输出－ |
| E15 | 伺服电机一位移脉冲输出＋ |
| E8 | 伺服电机一位移脉冲输出－ |